Безопасность в отопительном сезоне.

В  отопительном сезоне  наблюдаются нестабильные наружные температуры воздуха и для того чтобы в это время не возникали проблемы с отоплением, необходимо позаботится о безопасной эксплуатации котлов.

Если на теплоисточниках организаций ситуация с обеспечением безопасности удовлетворительная, то при эксплуатации бытовых котлов в частном секторе, требования безопасности зачастую нарушаются. В результате чего  ежегодно происходят происшествия со взрывами котлов и подвержением опасности здоровья и жизни людей.

Анализ таких случаев показывает, что основное количество чрезвычайных происшествий, связанных с взрывами бытовых котлов, приходится на начало отопительного сезона. Дело в том,  что для этого периода времени характерна положительная температура воздуха в дневное время, ночью столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды. В этом случае при горении топлива внутри котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления котлы разрушаются. В результате выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси, происходит повышение давления внутри помещения, и как следствие, частичное или полное разрушения здания, а находящиеся в нем люди получают ожоги и травмы.

Поэтому владельцам бытовых котлов  рекомендуется до начала отопительного сезона:

- очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи, выполнить при необходимости их ремонт;

- провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

- промыть систему отопления и заполнить её водой;

- убедится в герметичности котла и системы отопления;

- укомплектовать котел исправными и поверенными приборами (манометры, термометры);

- произвести теплоизоляцию находящихся на чердаке и в не отапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов водогрейных котлов необходимо:

- убедится, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты, развоздушена система отопления;

-удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

- произвести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

- до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака, убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растет;

- если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной системе, это свидетельствует о замерзании системы отопления, в этом случае котел разжигать категорически запрещается.

Что делать, если отопительная система замерзла?

- определить место замерзания отопительной системы;

- отогреть место замерзания отопительной системы;

- когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечёт вода, постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Безопасная эксплуатация водогрейных котлов:

При розжиге котла убедитесь, что циркуляция теплоносителя обеспечена, каналы дымоходов свободны, давление по манометру, установленному на котле, соответствует норме. При этом помните, что розжиг котла легковоспламеняющимися жидкостями запрещен.

Котел должен быть немедленно остановлен (следует срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива) в случаях:

-обнаружения неисправности предохранительного клапана;

-если давление в  котле  начинает приближаться к максимально допустимому;

-снижения уровня воды ниже нижнего допустимого уровня. В этом случае подпитка котла водой категорически запрещена;

- если в корпусе топки, арматуре будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах;

неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;

- возникновения в котле, газоходе или котельной пожара, угрожающего безопасности обслуживающего персонала или конструкции котла;

Рекомендуется:

- работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только силами специализированной организации.

Запрещается:

- использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

- проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

- эксплуатировать котлы с несправными манометрами и предохранительными устройствами;

- хранить рядом с котлом горючие материалы.

Соблюдая эти  правила безопасности, водогрейный котел будет приносить только благо в виде тепла в ваших домах.

Инспектор

Чериковской районная энергогазинспекции               Д.В.Тишков