Вниманию владельцев котельных!!!

Руководство по безопасной эксплуатации отопительного оборудования в сезон резких температурных колебаний

Нестабильная погода оказывает на отопительные системы куда более разрушительное воздействие, чем продолжительные морозы или устойчивое умеренное тепло. Резкие перепады температур, так называемые температурные качели, становятся серьезным испытанием для оборудования и нередко приводят к скрытым, но опасным повреждениям.

Рекомендуем минимальный перечень работ в рамках технического обслуживания и поддержания оборудования в исправном состоянии:

1.Обследование (диагностика) котла.

Газовые котлы: проверка герметичности газопроводов и соединений (обмыливанием или газоанализатором), состояние горелок. Чистка теплообменника от накипи и сажи, проверка работы автоматики безопасности (датчики тяги, перегрева, пламени, давления), регулировки параметров параметров горения;

Котлы на жидком топливе (дизель, отработка масла): проверка герметичности топливопровода и соединений, проверка и чистка горелочного устройства, чистка теплообменника от накипи и сажи, проверка работы автоматики безопасности (датчики тяги, перегрева. пламени, давления), регулировка параметров горения.

Твердотопливные котлы: чистка топки, зольника, колосников, газоходов, проверка герметичности топочной дверцы и заслонок, состояния огнеупорных элементов.

2.Осмотр и чистка газоходов.

Чистка дымоходов от сажи, копоти и посторонних предметов обязательна. Недостаточная тяга – это прямая угроза отравления угарным газом. Осмотр дымохода на наличие трещин, разрушений, мест протечек конденсата, которые могут привести к утечке угарного газа в помещение или возгоранию примыкающих конструкций.

3.Проверка системы отопления:

Давление: контроль давления в системе, проверка расширительного бака.

Воздушные пробки: удаление воздуха из радиатора (с помощью кранов Маевского) для обеспечения равномерного прогрева и предотвращения гидроударов.

Состояние труб и радиаторов: осмотр на предмет коррозии, протечек, надежности креплений.

Безопасность отопительного оборудования в условиях нестабильной погоды – это не роскошь, а необходимость.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Платоненко И.И., 80222 76 50 46