# Подготовка к осенне-зимнему пожароопасному периоду

В 2025 году наблюдается рост пожаров по причинам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуатации печного отопления. Основными причинами, которые приводят к возникновению пожаров в процессе эксплуатации печного отопления, являются сквозные трещины в корпусе печи, а также в ее дымоходе, перекал, размещение на печи горючих веществ и материалов, а также необеспечение очистки дымохода от сажи.

Печное отопление

Важный момент в пожарной безопасности печей – это регулярная профилактика. Так, перед началом отопительного сезона обязательно необходимо провести проверку печи и при необходимости отремонтировать её.

При осмотре особое внимание нужно уделить целостности конструкции печи. В случае обнаружении трещин в кладке их необходимо заделать специализированными герметиками или глиняным раствором с добавлением части цемента, а расколотые кирпичи заменить. Для определения на ранней стадии трещин дымоход в объеме чердачного помещения должен быть оштукатурен и побелен. Появление трещин в кладке, а также расколотых кирпичей может стать причиной возникновения пожара. Поэтому нужно тщательно следить за их состоянием.

При наличии перед топочным проемом печи, работающей на твердом виде топлива, пола из горючих материалов должна быть предусмотрена его защита негорючим материалом (предтопочным листом) размерами шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра, располагаемым длинной его стороной вдоль топочного проема печи. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается.

Следует отметить, что немаловажным этапом в подготовке печи к отопительному сезону является очистка дымохода. Иначе в нем будет скапливаться большое количество сажи, что приведет к уменьшению тяги, возможности отравления угарным газом, а также повторному возгоранию сажи и в конечном итоге может послужить причиной возникновения пожара. К тому же сам процесс горения сажи связан с возникновением большой температуры и образованиям искр. Вылетая из дымохода, такие искры будут создавать угрозу ближайшим жилым домам и иным строениям.

В случае если Вы не уверены в своих силах и знаниях в области содержания печного отопления, Вам следует обратиться в специализированные организации, специалисты которого помогут качественно выполнить работы по проверке, монтажу, ремонту печи, прочистке ее дымовых каналов и труб.

Кратко напомним, что не допускается при эксплуатации печей:

- осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

- применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником;

- их перекаливание;

- размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

- осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- оставлять без присмотра топящиеся печи.

Следует помнить, что закрытие цельной задвижки дымохода печи допускается только после полного сгорания топлива и удаления углей (золы). Зола, угли и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности в жилых помещениях, капитальных строениях (зданиях, сооружениях) и иных строениях возлагается на их собственников, а в случае предоставления жилых помещений, капитальных строений (зданий, сооружений) и иных строений по договору найма (аренды, субаренды, финансовой аренды (лизинга), безвозмездного пользования) – в соответствии с договором, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, нарушающие или не выполняющие требования законодательства о пожарной безопасности, а также лица, виновные в возникновении пожаров, несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

Безопасные расстояния до горючих материалов и конструкций, установленные техническими нормативными правовыми актами, а также нормируемые размеры конструктивных элементов печей

Эксплуатация теплогенерирующих аппаратов на субъектах хозяйствования

Не редки случаи пожаров, произошедших на объектах субъектов хозяйствования по причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и теплоемких печей.

К теплогенерирующим аппаратам относятся аппараты, предназначенные для непосредственного получения нагретого теплоносителя в результате физико-химических процессов (камины, калориферы, водонагреватели, теплогенераторы, иные аппараты и устройства, работающие на газообразном, жидком, твердом или смешанном виде топлива, электрической энергии и служащие для отопления, приготовления пищи, нагрева воды, теплоносителей, сушки помещений и сельхозпродукции или иных целей).

МЧС напоминает, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности к эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты только промышленного (заводского) изготовления.

При эксплуатации теплогенерирующих аппаратов необходимо соблюдать определенные требования.

Так, например, по аналогии с печным отоплением участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием также должен быть защищен негорючим материалом (предтопочным листом).

Минимальные расстояния от поверхностей теплогенерирующих аппаратов до горючих веществ и материалов должны соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них. При отсутствии данных значений в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание горючих веществ и материалов.

Топка теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом виде топлива должна прекращаться не позднее чем за 2 часа до окончания работы объекта, на объектах с круглосуточным пребыванием людей – за 2 часа до отхода проживающих ко сну согласно распорядку дня.

Дымовые трубы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, проектной, технической и эксплуатационной документацией на них.

Важным моментом является, то, что работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов обязаны пройти подготовку по программе пожарно-технического минимума. Подготовка проводится не позднее одного месяца после приема на работу и далее не реже одного раза в 3 года.

Работникам, осуществляющим эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, не допускается:

- оставлять их без присмотра (если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них);

- отключать автоматические средства контроля за режимом работы;

- размещать горючие вещества и материалы на них или на расстоянии, способном привести к их возгоранию;

- применять топливо, не предназначенное для данного вида аппарата;

- работать с негерметичными трубопроводами и соединительной арматурой;

- работать при неисправной автоматике контроля за режимом нагрева теплоносителей или без контроля персонала за режимом топки для теплогенерирующих аппаратов, не оснащенных автоматизированными системами контроля показателей безопасности;

- использовать вентиляционные и другие каналы, не предназначенные для удаления дыма, в качестве дымоотводов и дымовых труб (каналов);

- устранять неисправности в оборудовании во время его работы;

- использовать теплогенерирующие аппараты с механическими повреждениями, неисправной автоблокировкой, прекращающей подачу топлива при погасании пламени;

- использовать теплогенерирующие аппараты при выявлении утечек топлива;

- устраивать ограждения из горючих материалов рядом

- с теплогенерирующим аппаратом или топливным баком;

- работать при неотрегулированной форсунке;

- отогревать топливопроводы открытым пламенем;

- зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;

- регулировать зазор между электродами свечей при работающем теплогенерирующем аппарате.

Определенные особенности имеются при эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком или газообразном виде топлива:

- дымовые трубы и присоединительные дымоотводы (патрубки) должны быть выполнены из негорючих материалов. Дымовые трубы для отвода продуктов сгорания должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, быть вертикальными и без уступов;

- топливо к теплогенерирующему аппарату должно подаваться по металлическому трубопроводу, защищенному от механических повреждений, оснащенному не менее чем двумя перекрывными кранами (рядом с топливным баком и теплогенерирующим аппаратом);

- горелки в теплогенерирующих аппаратах, соединения и арматура на топливопроводах должны быть заводского изготовления;

- горелки должны устойчиво работать без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки теплогенерирующего аппарата;

- розжиг топок должен осуществляться только системами зажигания аппаратов.

Немаловажным является вопрос содержания в отопительный период систем наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся пожарные водоемы (резервуары), водонапорные башни и пожарные гидранты. Со стороны руководителя и ответственных должностных лиц организаций должны быть приняты меры по своевременной проверке состояния противопожарного водоснабжения с обязательным составлением акта, в том числе, с целью обеспечения возможности их применения в любую пору года. Так как, к примеру, основной признак зимнего времени в отопительный период – устойчивая низкая температура и гололедица. Поэтому у пожарных водоемов (резервуаров) должны быть исправны откосы, подъездные пути и площадки для установки пожарных аварийно-спасательных автомобилей, водонапорные башни должны быть утеплены в зимний период, колодцы пожарных гидрантов не должны быть затоплены, засыпаны грунтом или иными посторонними предметами.

В помощь руководителям субъектов хозяйствования для создания эффективной системы противопожарного режима и организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности работниками МЧС разработано практическое пособие «Обеспечение пожарной безопасности на объектах субъектов хозяйствования», ознакомиться с содержанием, которого можно на официальном сайте МЧС в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе «Организациям и ИП», «Руководителю о пожарной безопасности».

В завершении отметим, что выполнение этих простых и не требующих больших финансовых затрат требований позволит максимально снизить вероятность возникновения пожаров, сохранить жизнь и здоровье граждан.