Интерне-сайт Чериковского РИК

Требования по охране труда при выполнении шиномонтажных работ

Требования по охране труда при выполнении шиномонтажных работ установлены Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций  Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128.

Монтажные и демонтажные работы с шинами должны выполняться только в шиномонтажном или ином приспособленном для этих работ помещении с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента, а также специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих.

Перед монтажом шины должна проверяется исправность и чистота обода колеса, его бортового и замочного колец, а также шины.

Демонтаж шины необходимо выполнять на специальном стенде или с помощью специального съемного устройства.

При выполнении шиномонтажных работ не допускается:

- демонтаж с обода колеса шины, находящейся под давлением;

- снятие с транспортного средства колеса с разборным ободом в случае, когда шина находится под давлением;

- выбивать обод колеса кувалдой (молотком);

- при накачивании шины воздухом исправлять ее положение на ободе постукиванием;

- монтировать шину на обод (диск) колеса, не соответствующий размеру шины;

- во время накачивания шины ударять по замочному кольцу колеса молотком или кувалдой;

- накачивать шину свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления шины;

- применять при монтаже шины замочные и бортовые кольца колеса, не соответствующие данной модели колеса;

- заменять золотники на колесе различного рода заглушками;

- накачивать шину на разборном ободе колеса с болтовыми соединениями, не убедившись, что все гайки затянуты одинаково.

Работы по снятию, перемещению и установке колес массой более 20 кг должны выполняться при помощи специально предназначенного для этого устройства.

Накачивание шин в сборе с ободом колеса производится в специальном металлическом ограждении, способном защищать работающих от ударов съемными деталями обода колеса при самопроизвольном демонтаже.

Накачивание шин с разборным ободом колеса необходимо осуществлять в два этапа: вначале довести до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) с проверкой положения замочного кольца колеса, а затем - до нормативного давления, установленного организацией-изготовителем.

В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца колеса необходимо выпустить воздух из накачиваемой шины, исправить положение кольца колеса, а затем повторить действия, указанные в части первой настоящего пункта.

Для изъятия из шин металлических предметов необходимо пользоваться специально предусмотренным для этого приспособлением.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной и инспекции труда                 С.Н. Горбаков