Требования по охране труда при доении коров

Требования по охране труда при доении коров установлены Правилами по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89.

К работе и обслуживанию доильных установках допускаются работники, изучившие руководство по эксплуатации доильной установки, прошедшие в установленном порядке обучение, медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, стажировку и последующую проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работы, связанные с техническим обслуживанием и устранением неисправностей доильных установок, необходимо производить только при выключенных двигателях. При этом следует обесточить установку и вывесить плакат «Не включать! Работают люди.», а также  принять меры, препятствующие случайной подаче напряжения на оборудование.

При доении с животными следует обращаться спокойно, соблюдать осторожность. Помещение молочной должно быть оборудовано деревянными настилами или трапами.  Помещения необходимо содержать в чистоте. Не хранить посторонние предметы, воспламеняющиеся вещества в помещении вакуумной установки. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов работники должны использовать необходимые средства индивидуальной защиты.

В помещениях запрещается курение и пользование открытым пламенем. Помещение оборудуют первичными средствами пожаротушения, которые должны находиться в исправном состоянии в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Запрещается работа со снятым ограждением насосной установки.

Для доения коров при привязном содержании в доильных залах необходимо использовать полуавтоматическую или автоматическую привязь с устройством для группового освобождения животных. Приямок в молочной для установки молочного насоса доильных установок должен быть огражден перилами высотой не менее 1 м.

Запрещается входить в доильный зал и в станок при наличии в них животных.

В нижней части станков доильных установок, имеющих траншею для оператора, должен быть установлен брызгоотражающий щиток высотой не менее 0,12 м с наклоном 75° в сторону стойла коров. Пол в рабочей зоне оператора доильных установок с траншеями должен иметь настилы в виде деревянных решеток с расположением брусков в «елочку» или поперек основного направления движения с просветом щелей 0,03 м и шириной брусков 0,05 м.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда       А.А. Шлынов