Требования по охране труда при работе с прицепными кормораздатчиками

Требования по охране труда при эксплуатации прицепных кормораздатчиков установлены Правилами по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89.

При работе на кормораздатчиках запрещается:

- перегружать кормораздатчики кормами свыше установленной нормы;

- поворачивать трактор относительно продольной оси раздатчика на угол больше 45°;

- находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе трактора;

- перевозить людей в кузове кормораздатчика и на прицепном устройстве;

- работать со снятыми защитными ограждениями;

- находиться вблизи рабочих органов во время работы кормораздатчика;

- стоять под открытым задним бортом и класть на транспортеры какие-либо предметы;

- работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками;

- агрегатировать кормораздатчики один за другим.

Приемные емкости для кормов, имеющие люки, горловины, открытые бункеры, находящиеся на высоте, доступной для попадания в них обслуживающего персонала или животных, должны иметь защитные решетки или ограждения.

При перемещении подвижного кормораздатчика в близкой к животным зоне необходимо установить ограждения, исключающие их травмирование. В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении кормов из направляющих желобов или транспортных лент необходимо использовать устройства, исключающие распространение пыли.

Во время работы кормораздатчик должен быть немедленно остановлен при:

- несчастном случае (или его угрозе);

- появлении огня и дыма в электродвигателе, проводах пускорегулирующей, защитной аппаратуры;

- сильной вибрации;

- поломке каких-либо узлов и деталей;

- появлении напряжения на корпусе технологического оборудования;

- значительном снижении числа оборотов двигателя.

На стоянке кормораздатчик должен быть заторможен. При разъединении и соединении тяговых цепей следует применять приспособления, исключающие срыв и выбрасывание инструмента под действием цепи.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда        А.А. Шлынов