Требования безопасности при эксплуатации электрических изгородей на пастбищах для выпаса крупного рогатого скота

Требования безопасности при эксплуатации электрических изгородей на пастбищах для выпаса крупного рогатого скота установлены Правилами по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89.

Электрическую изгородь, питающуюся от аккумуляторных батарей, запрещается подключать под напряжение электрической сети, предназначенной для освещения. К аппарату электроизгороди не допускается подключать источник питания, имеющий напряжение более указанного в паспорте.

Технический осмотр электроизгороди и исправления в ней можно производить только после отключения напряжения. Работать без предохранительных приспособлений не допускается.

Под проволокой электроизгороди необходимо периодически скашивать траву, предварительно отключив питание. Проволока электроизгородей не должна соприкасаться с металлическими предметами, не входящими в состав изгороди.

Электроизгороди должны быть удалены от проезжих дорог не менее чем на 1 м. На проволоке электроизгороди в хорошо видимых местах должны быть укреплены постоянные предупредительные щитки с надписью «Осторожно! Электроизгородь!». Такие же щитки должны быть укреплены с интервалами 200 м вблизи дорог.

Не допускается вблизи электроизгороди организовывать места отдыха работников или выполнять какие-либо работы, не связанные с обслуживанием установки. Пешеходные дорожки, проходящие вблизи изгороди, необходимо перекрыть, а место входа внутрь изгороди следует четко обозначить указателем.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда        А.А. Шлынов