Требования  безопасности при эксплуатации сборочных конвейеров.

Требования безопасности при эксплуатации сборочных конвейеров установлены Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопроводных и других транспортных средств непрерывного действия, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 54 от 10.04.2007.

На сборочном конвейере при работе сварочных автоматов и роботов существует опасность нанесения работникам травм их движущимися системами и агрегатами, горячим металлом и искрами, а также загрязнения производственной среды дымами, газами, другими продуктами выделений при электросварке, а также опасность воздействия на работников ультрафиолетового излучения.

На сборочном конвейере для снижения степени воздействия опасных и вредных производственных факторов, ограждаются зоны работы сборочных и сварочных роботов и манипуляторов, применяются защитные экраны, вытяжная вентиляция, перегородки, козырьки и тому подобное, а также средства индивидуальной защиты (очки, респираторы, перчатки, фартуки, специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты).

Выполнение работ на сборочном конвейере производится на постоянных рабочих местах в соответствии с технологическим процессом.

Перед началом движения сборочного конвейера подается звуковой сигнал, работающие на конвейере отключают механизированный инструмент и отходят за пределы опасной зоны до окончания движения конвейера.

В случае опасной ситуации (нахождение людей, посторонних предметов и тому подобного на конвейере) сборочный конвейер должен быть остановлен.

Загромождать деталями, узлами, тарой, отходами производства рабочие места сборочных операций на сборочном конвейере, проходы и проезды не допускается.

Детали и узлы, поступающие на сборку, должны находиться в таре или складироваться в отведенных для этого местах, стеллажах.

При производстве на сборочном конвейере электросварочных работ необходимо обеспечить защиту работников от ультрафиолетового излучения и брызг расплавленного металла.

При производстве на сборочном конвейере работ на высоте необходимо пользоваться предусмотренными для этого стремянками или подставками. Не допускается использование приставных лестниц, подручных материалов (ящиков и других подобных предметов).

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда                                                    А.А. Шлынов