ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Современная технология производства многих видов продукции невозможна без применения электроэнергии, передача которой осуществляется по воздушным и кабельным сетям напряжением 0,4-750 кВ.

Выполнение работ Вашими работниками в охранной зоне ВЛ и КЛ, под самой ВЛ связаны с возможностью воздействия на работников опасного фактора – напряжение электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при непосредственном прикосновении к этой цепи или приближении  к ней на расстояние, менее допустимого (1 метр), поэтому перед началом работ:

- при необходимости выполнения работ в непосредственной близости от воздушных линий 0,4-750 кВ, а так же производства земляных работ, согласовывать работы с руководством РЭС;

- сообщить в энергоснабжающую организацию о сроках начала работ, о выявленных дефектах или необходимости отключения ВЛ и КЛ;

- осмотреть ответственным лицам участки проведения работ с целью возможности безопасного выполнения работ (проверить отсутствие оборванных проводов, достаточности габарита при прохождении механизма под ВЛ с учетом нахождения персонала на верхней части механизма), предусмотреть дополнительные меры безопасности, в том числе и отключение ВЛ;

- инженером по охране труда необходимо провести целевой инструктаж работникам об опасности проведения работ вблизи электроустановок, с оформлением в журнале инструктажа.

В цепях надежного обеспечения электроэнергией Ваших объектов,  электробезопасности работников, а так же сохранности линий электропередач и энергетического оборудования, ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охранных зонах электрических сетей:

- Устраивать всякого рода свалки;

- Складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы, проводить огневые работы;

- Устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки и т.д., проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

- Производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.

Охранная зона для линий напряжением составляет:

До   20 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

220 кВ – 25 м;

330 кВ – 30 м;

750 кВ – 40 м.

Работы в охранных зонах с применением грузоподъемных машин и механизмов, земляных работ проводите только по письменному разрешению РЭС, который организует безопасное выполнение работ Вашим персоналом.

О всех случаях выявления повреждений на ВЛ и КЛ, проникновений посторонних лиц в электроустановки или отсутствии на них запирающих устройств просим сообщать в район электрических сетей.

Напоминаем, что за нарушение Правил охраны электрических сетей должностные лица привлекаются к ответственности согласно ст. 20.3. кодекса РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ об Административной ответственности путем предупреждения или наложения штрафа в размере до двухсот базовых величин.

Соблюдайте правила электробезопасности!